扶梯预测任务内容：

2. 完成基于信号分析结果的智能诊断算法开发，包括深度学习大模型算法的开发。能够实现下述表格中自动扶梯关键部件的故障诊断及故障预测。

3. 达到的技术指标如下：

1）典型故障模式的预测准确率≥90%；

2）单个算法的运行时间≤1秒；

3）相关技术指标需提供省级以上第三方检测机构提供的检测报告

4. 建立自动扶梯故障AI自检报告系统

开发一套AI驱动的自动报告生成系统，能基于实时监测数据与预测模型输出，自动生成结构化的故障预警报告、健康度评估报告及维护建议报告等。

5. 接入与整合故障推理大模型

将乙方开发或选定的故障推理大模型（如基于知识图谱、因果推断等技术的模型）与上述预测模型、自检系统进行深度集成，实现故障根因分析与智能推理。

6.开发云-边-端协同训练与部署模型

完成云边端架构开发与边界定义，制定数据传输协议和规则。边缘端数据能够上传到云端的大模型进行训练，训练完成后的参数能够下发到边缘端，完成边缘端模型的更新，提升预测性能。

7. 实现故障预测模型的边缘化部署

完成上述故障预测模型及核心算法的轻量化、优化工作，使其能够在甲方指定的边缘计算设备（如边缘计算网关等）上稳定、高效运行，满足低延时、高并发的工业现场需求。

8. 完成自动扶梯健康度分析模型开发，包括：

1)	建立多维度扶梯运行状态画像；

2)	建立关键故障部件的权重评估模型。

1.	完成自动扶梯导轨磨损故障识别与预警模型开发并支持边缘端部署。

2.	完成传感器数据异常与真实设备故障的智能区分算法开发。

3.	建立传感器自身数据漂移校准与补偿机制。

4.	技术指标要求：

1)	导轨磨损故障识别准确率≥99%；

2)	导轨磨损故障预测识别率≥90%；

3)	单个算法的运行时间≤1秒

4)	传感器数据异常与设备故障区分准确率≥90%；

5)	相关技术指标需提供省级以上第三方检测机构提供的检测报告

成果提交方式： 提交完整的系统设计文档、算法说明文档、程序源代码及部署指南。

直梯故障诊断开发：

1. 完成垂直电梯曳引机、钢丝绳、钢带、导轨、轿厢、机房相关的故障诊断及预测算法开发，具体算法包括时域特征指标分析、频域特征指标分析、包络谱分析、功率谱分析、小波分析等。

2. 完成基于信号分析结果的智能诊断算法开发，包括深度学习大模型算法的开发。能够实现下述表格中自动扶梯关键部件的故障诊断。

| 序号 | 设备名称 | 故障类型 | 可诊断故障 | 趋势预测 | 故障预警 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 电机故障 | 转子动不平衡 转子定子偏心 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 |  | 轴承故障 | 内圈磨损、外圈磨损、保持架磨损、滚动体磨损 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 |  | 固定螺栓松动 | 固定螺栓松动 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | 钢丝绳、钢带 | 张力不均 | 钢丝绳伸长、张力不均 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 |  | 打滑 | 打滑 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 |  | 磨损、断裂 | 磨损、断裂 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | 导轨 | 磨损情况 | 对工作导轨、返回轨、卸载导轨的运转质量进行判断，包括但不限于：磨损、断裂、位移 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | 轿厢 | 轿架振动 | 轿架振动异常 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 |  | 运行状态异常 | 轿厢运行中噪声异常(导靴 安全钳运行中摩擦噪声异常)； 轿厢运行中水平度偏差 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 |  | 平稳度异常 | 轿厢运行中晃动（导靴磨损 导轨变形 导轨接头不平） | ✓ | ✓ | ✓ |

3. 完成传感器数据异常与真实设备故障的智能区分算法开发。

4. 建立传感器自身数据漂移校准与补偿机制。

5. 达到的技术指标如下：

1）典型故障模式的故障识别准确率≥99%；

2）传感器数据异常与设备故障区分准确率≥90%

3）单个算法的运行时间≤1秒；

4）相关技术指标需提供省级以上第三方检测机构提供的检测报告

6. 建立垂直电梯故障AI自检报告系统

开发一套AI驱动的自动报告生成系统，能基于实时监测数据与预测模型输出，自动生成结构化的故障预警报告、健康度评估报告及维护建议报告等。

7. 实现故障预测模型的边缘化部署

完成上述故障预测模型及核心算法的轻量化、优化工作，使其能够在甲方指定的边缘计算设备（如边缘计算网关等）上稳定、高效运行，满足低延时、高并发的工业现场需求。

扶梯预测系统开发计划：

1.依据数据类型，利用 ARIMA，LSTM/Transformer，Chronos，进行预测。分别预测振动信号的RMS，预测长度可以为10-60个点，输入长度为？（考虑目前能在线存多少点）；同步考虑，除了RMS值，还有哪些值能预测？

2. AI自检报告生成：

3. 接入与整合故障推理大模型：输入一段RMS数据，模型能够输出RMS值是否在正常范围内，或者偏大，出现异常？

输入一段振动信号，大模型能否自动提取出RMS、包络谱等信息，进行故障诊断，以及维护决策？期望以链式思考的方法给出故障信息，和维护建议。

输入一段振动信号，经过大模型，大模型会输出：

输入振动信号的RMS值为1.5，包络谱的频率为 1Hz，RMS值小于设定的阈值范围，包络谱中没有故障特征频成分，根据振动信号判断设备处于健康的运行状态；

输入振动信号的RMS值为5.5，包络谱的频率为 10Hz，RMS值大于设定的阈值范围，包络谱中有故障特征频成分，轴承已经出现故障，故障特征和轴承的内圈接近，判断为轴承内圈故障，建议进行维护；

4.开发云-边-端协同训练与部署模型

云端积累数据并进行训练，边缘端进行更新参数，更新后进行预测；

8. 完成自动扶梯健康度分析模型开发，包括：

1)	建立多维度扶梯运行状态画像；

2)	建立关键故障部件的权重评估模型。

找一个健康评估模型，关注哪些部件，给一个权重值，

9. 自动扶梯导轨磨损故障识别与预警模型

10. 完成传感器数据异常与真实设备故障的智能区分算法开发

连续3个点报警时，系统才报警。通过这种策略进行实现。

直梯故障诊断及预测系统开发计划：

1.确定直梯传感器的安装及相应的分析方法；

| 序号 | 设备名称 | 故障类型 | 可诊断故障 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 电机故障 | 转子动不平衡 转子定子偏心 | 安装曳引机外壳振动传感器、底脚螺栓振动传感器，噪音传感器，利用时域、频域、包络、频率分析方法 |
| 2 |  | 轴承故障 | 内圈磨损、外圈磨损、保持架磨损、滚动体磨损 |  |
| 3 |  | 固定螺栓松动 | 固定螺栓松动 |  |
| 4 | 钢丝绳、钢带 | 张力不均 | 钢丝绳伸长、张力不均 | 安装？振动传感器（单轴、三轴？）， |
| 5 |  | 打滑 | 打滑 |  |
| 6 |  | 磨损、断裂 | 磨损、断裂 |  |
| 7 | 导轨 | 磨损情况 | 对工作导轨、返回轨、卸载导轨的运转质量进行判断，包括但不限于：磨损、断裂、位移 | 安装导轨导靴振动传感器（单轴、三轴），利用时域、频域、包络、频率分析方法； |
| 8 | 轿厢 | 轿架振动 | 轿架振动异常 |  |
| 9 |  | 运行状态异常 | 轿厢运行中噪声异常(导靴 安全钳运行中摩擦噪声异常)； 轿厢运行中水平度偏差 |  |
| 10 |  | 平稳度异常 | 轿厢运行中晃动（导靴磨损 导轨变形 导轨接头不平） |  |

故障诊断算法开发，可以参考扶梯；

写2个论文；